建设项目竣工环境保护

验收监测表

川泰（环）验[2019]005号

项目名称： 年加工20万吨饮料灌装项目

委托单位：   简阳嘉饮食品有限公司

四川泰安生科技咨询有限公司

2020年04月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：

填表人：

建设单位：简阳嘉饮食品有限公司（盖章）

地址：四川省成都市简阳市工业集中发展区凯力威工业大道南段16号

邮政编码：641423

电话：028-23206068

编制单位：四川泰安生科技咨询有限公司（盖章）

地址：四川省成都市高新区益新大道288号

邮政编码：610041

电话：028-85570313

目录

前言	1

表一 项目概况	3

表二 建设项目工程概况	5

表三 主要污染物的产生、治理及排放	15

表四 环境影响评价结论及环境影响评价批复	18

表五 验收检测质量保证及质量控制	23

表六 验收监测内容	24

表七 验收监测结果及评价	26

表八 环境管理检查	30

表九 验收监测结论及建议	34

附表

附表1  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  项目总平面图

附图4  监测点位示意图

附件

附件1  委托书

附件2  环评批复

附件3  验收监测工况

附件4  营业执照

附件5  排污许可证

附件6  环保管理制度

附件7  应急预案备案表

附件8  危废协议

附件9  锅炉说明

附件10 公众意见

附件11 检测报告

附件12专家评审意见

前言

简阳嘉饮食品有限公司位于四川省成都市简阳市工业集中发展区凯力威工业大道南段16号，公司主营饮料灌装业务。公司投资2000万元进行“年加工20万吨饮料灌装项目”（以下称“本项目”）。本项目租赁四川华冠食品有限公司4号楼1-2层及相关配套设施（原四川华冠食品有限公司易拉罐灌装生产线1条、5台燃气锅炉、循环水站及污水处理站等，其中设备及附属设施在租赁期间管理权归简阳嘉饮食品有限公司所有），在此基础上新增1条易拉罐灌装生产线及8条利乐包灌装生产线。

2018年2月，四川嘉盛裕环保工程有限公司编制了简阳嘉饮食品有限公司年加工20万吨饮料灌装项目环境影响报告表，2018年2月27日，该项目取得了简阳市环境保护局的批复（简环建[2018]62号）。项目于2018年6月开工建设，2019年5月建设完成。该项目环评设计产能为20万吨/年，实际生产能力与环评一致。根据现场调查，本项目从立项至调试过程无环境污染投诉，无环境违法或处罚记录。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，符合验收监测条件。

受简阳嘉饮食品有限公司委托，四川泰安生科技咨询有限公司根据国家环境保护部的相关规定和要求，于2020年1月6日对简阳嘉饮食品有限公司年加工20万吨饮料灌装项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料。2020年1月8日至2020年1月9日完成了本项目的现场监测工作，在此基础上编制完成了本项目验收监测表。

本次环境保护设施验收的范围为：

主体工程：主体厂房、易拉罐灌装车间、利乐包灌装车间、包装车间、调配车间、杀菌车间、配料车间、水处理车间、CIP清洗车间；

辅助工程：办公区、食堂、仓库、装车区、维修间、保温室、锅炉房（不在本次验收范围）循环水站、供水供电；

公用设施：露天停车场；

环保设施：污水处理系统。

验收监测内容包括：

（1）废气排放监测

（2）废水排放监测；

（3）厂界环境噪声监测；

（4）固废处置检查；

（5）环境管理检查；

（6）应急预案检查；

（7）“三同时”执行情况检查。

# 表一项目概况

| 建设项目名称 | 年加工20万吨饮料灌装项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 简阳嘉饮食品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省成都市简阳市工业集中发展区凯力威工业大道南段16号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 蛋白饮料、果蔬汁饮料、茶饮料、风味饮料、乳酸菌饮料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 20万吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 20万吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年2月 | 开工建设时间 | 2018年6月 |  |  |
| 竣工时间 | 2019年5月 | 验收现场检测时间 | 2020年1月8日~1月9日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 简阳市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川嘉盛裕环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 72万元 | 比例 | 3.6% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 实际环保投资 | 62万元 | 比例 | 3.1% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年07月16日）； 2、生态环境部公告〔2018〕第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》； 3、环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 4、《简阳嘉饮食品有限公司年加工20万吨饮料灌装项目环境影响报告表》（四川嘉盛裕环保工程有限公司，2018年2月）； 5、《关于简阳嘉饮食品有限公司年加工20万吨饮料灌装项目执行环境保护标准的函》（简阳市环境保护局，简环建函[2017]185号）； 6、《关于简阳嘉饮食品有限公司年加工20万吨饮料灌装项目环境影响报告表的批复意见》（简阳市环境保护局，简环建[2018]62号）； 7、简阳嘉饮食品有限公司对四川泰安生科技咨询有限公司的验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废水：氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，其他执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4中三级标准； 废气：无组织排放废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他行业标准； 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准； 固体废物：一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |  |  |  |  |

# 表二建设项目工程概况

1.地理位置及外环境关系 项目位于四川省成都市简阳市工业集中发展区凯力威工业大道南段16号（项目租赁四川华冠食品有限公司厂房），厂区中心坐标为30.34°，104.57°。经现场勘查，项目东北侧紧邻简阳嘉美印铁制罐有限公司，东南侧紧邻龙溪路，西南侧紧邻四川普拉恩管业有限公司（管材生产企业）；项目西北侧紧邻四川省简阳空冷器制造有限公司（机械加工）。项目地理位置见附图1，外环境关系图见附图2。平面布置图见附图3。 2.项目（工程）建设概况 2.1项目名称、性质及地点 项目名称：年加工20万吨饮料灌装项目 建设单位：简阳嘉饮食品有限公司 建设地点：四川省成都市简阳市工业集中发展区凯力威工业大道南段16号 建设性质：新建 2.2建设规模、内容及工程投资 （1）项目投资 本项目总投资2000万元，环保投资62万元，环保投资占总投资的3.1%。 （2）建设内容及项目组成 本项目组成表见表2-1。 表2-1 项目组成表及建设内容 名称; 环评拟建内容; 实际建设内容; 备注. 主体 工程; 主体厂房; 本项目全部设施除锅炉房、污水处理站及循环水站以外，生产厂房及办公室全部在一间主体厂房内，该主体厂房为租赁四川华冠食品有限公司4号楼 1-2 层，相关配套设施（原四川华冠食品有限公司易拉罐灌装生产线1 条、锅炉房、循环水站、及污水处理站等）一同租赁（其中设备及附属设施在租赁期间管理权归简阳嘉饮食品有限公司所有）给本公司，新增1条易拉罐灌装生产线及8条利乐包灌装生产线。主体厂房长 130m，宽105m，总建筑面积 14790.46m2，一层建筑面积13240m2，为生产车间（包括易拉罐灌装车间、 利乐包灌装车间、包装车间、前处理车间、调配 车间、杀菌车间、配料车间、水处理车间、CPI 清洗系统间、维修间、保温室等）及仓库，二层 建筑面积 1550.46m2，为办公区。; 与环评一致; 已建. 表2-1 项目组成表及建设内容（续） 名称; 环评拟建内容; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 易拉罐灌装车间; 位于主体厂房1层北侧，布置2条易拉罐灌装生产线（租赁原四川华冠食品有限公司易拉罐灌装生产线1条，1条外购），易拉罐灌装车间为 D 级洁净区。; 与环评一致; 已建. 利乐包灌装车间; 位于主体厂房1层中部，建筑面积 410m2（利乐包灌装车间325m2、内包装传递间85m2），利 乐包灌装车间内置8 条利乐包灌装生产线，内包装传递间与内包材库相连。利乐包灌装车间为D级洁净区; 与环评一致; 已建. 包装车间; 位于主体厂房1层中部，紧邻易拉罐灌装车间及利乐包灌装车间，建筑面积 624m2， 布置8套自动化包装设备。; 与环评一致; 已建. 调配车间; 位于易拉罐灌装生产线前段，建筑面积 372m2， 包括原辅材料和RO纯水混合、定容、均质、过滤。由泵将原料浆液和辅料按一定比例混合和进行均质和过滤，之后泵入灌装工序。; 与环评一致; 已建. 杀菌车间; 位于包装车间前段，建筑面积360m2，内置5套UHT超高灭菌设备、一台双用巴氏杀菌机。; 与环评一致; 已建. 配料车间; 位于灭菌车间东北侧，建筑面积44m2。; 与环评一致; 已建. 水处理车间; 位于主体厂房1层东北角，建筑面积75m3，产品用水RO制备系统(30t/h)及水泵。; 与环评一致; 已建. CPI清洗系统间; 位于前处理车间南侧，建筑面积75m2，内置CIP清洗系统，不用拆开或移动装置，采用高温、高浓度的洗净液，对设备装置加以强力作用，把与饮料的接触面洗净。; 与环评一致; 已建. 辅助公用工程; 办公区; 位于主体厂房2层，建筑面积1550.46m2; 与环评一致; 已建. 食堂; 依托四川华冠食品有限公司食堂，不新建（不在租赁范围内）。; 与环评一致; 已建. 仓库; 位于主体厂房1层南、西侧两边，建筑面积 4450m2（包材库670m2、原辅料库 900m2、冷库795m2、成品库2000m2、仓储办公室85m2）。冷库采用新型环保制冷工艺，蓄冷式制冷，制冷剂选用 R410A 新环保冷媒，用于低温冷藏的原 辅料的储存。; 与环评一致; 已建. 装车区; 位于主体厂房西南侧，占地面积325m2; 与环评一致; 已建. 维修间; 位于包装车间南侧，建筑面积45m2，主要用于生产设备的维修; 与环评一致; 已建. 保温室; 位于维修间东侧，建筑面积50m2，主要用于成品饮料保温。; 与环评一致; 已建. 锅炉房; 位于位于主体厂房外西北侧，建筑面积 210m3， 2t/h 燃气锅炉5台（4用1备），每台锅炉安装 一台低氮燃烧器; 锅炉未设置低氮燃烧装置，企业已承诺承诺在2020年12月30日前完成改造; 未建，不在验收范围. 循环水站; 位于位于主体厂房外西北侧; 与环评一致; 已建. 供水供电; 由市政管网、电网提供。; 与环评一致; 已建. 表2-1 项目组成表及建设内容（续） 名称; 环评拟建内容; 实际建设内容; 备注. 公用设施; 露天停车场; 30辆车位; 与环评一致; 已建. 环保设施; 污水处理系统; 1200t/d污水处理站处理; 与环评一致; 已建. 2.3人员及工作制度 劳动定员：100人。 工作制度：全年工作320天，2班制，每班12小时。 2.4主要原辅材料 本工程主要原辅材料见表2-2。 表2-2原辅材料及能源消耗一览表 类型; 名称; 设计年用量; 实际年用量; 来源. 主 （辅） 料; 核桃浓浆; 1000; 1000; 外购. 花生酱; 3000; 3000; 外购. 水果浓浆; 800; 800; 外购. 蔬菜浓浆; 600; 600; 外购. 风味原浆; 600; 600; 外购. 茶浓缩液; 200; 200; 外购. 奶粉; 1100; 1100; 外购. 乳酸菌; 0.2; 0.2; 发酵. 白糖; 10600; 10600; 外购. 复合食品添加剂; 35; 35; 外购. 香精香料; 4.1; 4.1; 外购. 水; 232000; 232000; 饮料用水. 三片罐; 约23万个; 约23万个; 外购. 利乐包; 10000; 10000; 外购. 热熔胶; 1; 1; 外购. 商标; 约60万套; 约60万套; 外购. 纸箱; 约1万个; 约1万个; 外购. 表2-2原辅材料及能源消耗一览表（续） 类型; 名称; 设计年用量; 实际年用量; 来源. 主; 纸箱; 约1万个; 约1万个; 外购. （辅）; 硝酸（浓度2%）; 约500kg; 约500kg; 外购. 料; 氢氧化钠; 约50kg; 约50kg; 外购. 制冷剂; 约0.1t; 约0.1t; 外购. 能 源; 水; 381600吨/年; 381600吨/年; 自来水管网. 电; 4000000度/年; 4000000度/年; 供电网. 气; 1200000Nm3/年; 1200000Nm3/年; 天然气管网. 2.5主要设备 本工程主要设备一览表见表2-3。 表2-3 工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评设计数量; 实际数量; 型号; 备注. 1; 调配系统; 2套; 2套; 滁州正荣; 租赁. 2; 冷气机; 10台; 10台; TY-D3031AP; 外购. 3; 带式过滤器; 1台; 1台; 500*1300*3mm; 租赁. 4; 均质机; 5台; 5台; 上海申鹿，SRH7000-60; 租赁. 5; 灌装机; 10台; 10台; /; 1 台租赁、9 台外购. 6; 半自动封箱机; 4台; 4台; AS423; 租赁. 7; 包装机; 1台; 1台; Y-35; 租赁. 8; 上盖机; 3套; 3套; /; 租赁. 9; 乳品无菌砖灌装机; 4台; 4台; LWC-2，LWG-2; 外购. 10; 植物蛋白饮料生产线; 1套; 1套; CIP; 外购. 11; 喷码机; 1台; 1台; 多米诺; 租赁. 12; 输送台; 3台; 3台; 300#，400#; 租赁. 13; 自动挡叉车; 1台; 1台; cpcd30-xc5n; 租赁. 14; 灭菌设备; 4台; 4台; TG-UHT-DJ-7QMJ， BR2.5A-BS-SN-6J，上海南华， DTS-ZL5-2000; 外购. 15; 真空打捡机; 2套; 2套; Taptone T-4000A; 租赁. 表2-3 工程主要设备一览表（续） 序号; 设备名称; 环评设计数量; 实际数量; 型号; 备注. 16; 输送设备; 5套; 5套; /; 租赁. 17; 漩涡抽风机; 1台; 1台; /; 外购. 18; 低床码垛机; 1台; 1台; YH-777; 租赁. 19; 空压机; 2套; 2套; GA37PA8.5mk5 6.8 ㎥/h 37kw; 租赁. 20; 板式热交换器; 1台; 1台; DN150*DN65; 租赁. 21; 锅炉房自来水给水增压系统; 1套; 1套; /; 租赁. 22; 杀菌锅冷却系统; 1套; 1套; /; 租赁. 23; 水处理设备; 1套; 1套; /; 外购. 24; 粗效空气净化设备; 2套; 2套; /; 外购. 25; 中效空气净化设备; 2套; 2套; /; 外购. 26; 单通道膜包机; 0台; 2台; /; 租赁. 2.6工艺流程及污染物发生种类、位置 2.6.1蛋白饮料生产工艺流程如下： （1）配料、溶解：先将核桃浓浆、花生酱、食用添加剂、食用香精等计量称重后配料，剪 切缸内加入纯净水（≧90℃）1m3，用水为RO系统提供，高速剪切15分钟，后进入配料罐，后溶解之；按糖：水=1:2 的比例在糖溶罐中加入纯净水（≧80℃）进行溶解，后进入配料罐。 （2）调配、过滤、定容：将溶解后的料液一起进入调配罐中调配，调配温度70-80℃，调配 所需蒸汽由5台2t/h 燃气锅炉提供（4用1备）。调配后进行过滤，滤除滤渣。后往配料罐中 加入纯净水（温度保持≧70℃）定容，用水为RO系统提供，搅拌10分钟。 （3）均质：定容后进入均质机中进行均质，所谓均质即是指物料的料液在挤压，强冲击与失压膨胀的三重作用下使物料细化，从而使物料能更均匀的相互混合。 （4）灭菌：本工序只针对利乐包灌装生产线。对均质后的料液进行UHT灭菌（125℃±0.5℃），灭菌时间5秒。 （5）灌装：对灭菌后的料液泵入灌装机。所需罐体、易拉盖和利乐包为外购。对检验合格的罐体、易拉盖和利乐包经洗涤、消毒后进行灌装，采用紫外线消毒。消毒后分别泵入易拉罐灌装机和利乐包灌装机进行灌装，易拉罐灌装温度为85±3℃，利乐包灌装温度为80±3℃。 （6）杀菌：本工序只针对易拉罐灌装生产线。灌装后的易拉罐进入高温灭菌锅，在灭菌锅中进行杀菌，由蒸汽锅炉蒸汽提供加热热源。杀菌温度 122-125℃，时间 25 分钟，灭菌锅用水循环使用，循环水池位于杀菌车间北侧循环水站内。 （7）喷码、真空打检、成品包装、成品入库：经灭菌后的成品进入包装阶段包装，经真空打检机检查产品密封性后（打检机打击频率为 1550-2100HZ）、打码机喷码后，合格产品按相 应的包装规格进行装箱、堆垛。最终产品按规定顺序转移至成品库房存放。 蛋白生产工艺流程及产污环节如图2-1所示： 图2-1 蛋白饮料生产工艺流程及产污位置图 2.6.2果蔬汁饮料、茶饮料、风味饮料生产工艺流程如下： （1）白砂糖、浓缩液、辅料溶解：先将外购回来的白砂糖、浓缩液、辅料验收，不合格原料退回厂家更换。按糖：水=1:2的比例在糖溶罐中加入纯净水（≧80℃）进行溶解，后进入配料罐；将浓缩液、食用添加剂、食用香精等计量称重后配料，剪切缸内加入纯净水（≧90℃）1m3，用水为RO系统提供，高速剪切15分钟，后进入配料罐。 （2）调配、过滤、定容：将溶解后的白砂糖、浓缩液、辅料一起进入调配罐中调配，调配温度70-80℃，调配所需蒸汽由5台 2t/h 燃气锅炉提供（4用1备）。调配后进行过滤，滤除滤渣。后往配料罐中加入纯净水（温度保持≧70℃）定容，用水为RO系统提供，搅拌10分钟。 （3）均质：定容后进入均质机中进行均质，所谓均质即是指物料的料液在挤压，强冲击与失压膨胀的三重作用下使物料细化，从而使物料能更均匀的相互混合。 （4）灭菌：本工序只针对利乐包灌装生产线。对均质后的料液进行UHT灭菌（125℃±0.5℃），灭菌时间5秒。 （5）灌装：对灭菌后的料液泵入灌装机。所需罐体、易拉盖和利乐包为外购。对检验合格的罐体、易拉盖和利乐包经洗涤、消毒后进行灌装，采用紫外线消毒。消毒后分别泵入易拉罐灌装机和利乐包灌装机进行灌装，易拉罐灌装温度为85±3℃，利乐包灌装温度为80±3℃。 （6）杀菌：本工序只针对易拉罐灌装生产线。灌装后的易拉罐进入高温灭菌锅，在灭菌锅中进行杀菌，由蒸汽锅炉蒸汽提供加热热源。杀菌温度122-125℃，时间25分钟，灭菌锅用水循环使用，循环水池位于杀菌车间北侧循环水站内。 （7）真空打检、喷码、成品包装、成品入库：经灭菌后的成品进入包装阶段包装，经真空打检机检查产品密封性后（打检机打击频率为1550-2100HZ）、打码机喷码后，合格产品按相应的包装规格进行装箱、堆垛。最终产品按规定顺序转移至成品库房存放。 果蔬汁饮料、茶饮料、风味饮料生产工艺流程及产污环节如图2-2所示： 图2-2 果蔬汁饮料、茶饮料、风味饮料生产工艺流程及产污位置图 2.6.3乳酸菌饮料生产工艺流程如下： （1）白砂糖、奶粉、辅料溶解：先将外购回来的白砂糖、奶粉、辅料验收，不合格原料退回厂家更换。按糖：水=1:2 的比例在糖溶罐中加入纯净水（≧80℃）进行溶解，后进入配料罐；将奶粉、食用添加剂、食用香精等计量称重后配料，剪切缸内加入纯净水（≧90℃）1m3，用水为RO系统提供，高速剪切15分钟，后进入配料罐。 （2）调配：将溶解后的白砂糖、浓缩液、辅料一起进入调配罐中调配，调配温度 70-80℃， 调配所需蒸汽由5台2t/h燃气锅炉提供（4用1备）。 （3）均质：调配后进入均质机中进行均质，所谓均质即是指物料的料液在挤压，强冲击与失压膨胀的三重作用下使物料细化，从而使物料能更均匀的相互混合。 （4）灭菌：对均质后的料液 UHT 灭菌（125℃±0.5℃）。 （5）配料：将奶粉溶解后按规定剂量与乳酸菌比例为1：1进行配料。奶粉溶液的温度应控制在42±1℃。 （6）定容：料液配料后加入纯净水（温度保持≧70℃）定容，用水为RO系统提供，搅拌10分钟。 （7）二次均质：定容后再次进入均质机中进行均质，使料液在挤压、强冲击与失压膨胀的三重作用下使物料进一步细化，从而使料液均匀的相互混合。 （8）灌装：对灭菌后的料液泵入灌装机。所需罐体、易拉盖和利乐包为外购。对检验合格的罐体、易拉盖和利乐包经洗涤、消毒后进行灌装，采用紫外线消毒。消毒后分别泵入易拉罐灌装机和利乐包灌装机进行灌装，易拉罐灌装温度为85±3℃，利乐包灌装温度为80±3℃。 （9）真空打检、喷码、成品包装、成品入库：经灭菌后的成品进入包装阶段包装，经真空打检机检查产品密封性后（打检机打击频率为1550-2100HZ）、打码机喷码后，合格产品按相应的包装规格进行装箱、堆垛。最终产品按规定顺序转移至成品库房存放。 乳酸菌饮料生产工艺流程及产污环节如图2-3所示： 图2-3 乳酸菌饮料生产工艺流程及产污位置图 ## 2.7项目变动情况 本期项目锅炉未建低氮燃烧装置，简阳嘉饮食品有限公司做出承诺：企业将最晚在2020年12月30日完成低氮燃烧装置改造工作，并经成都市简阳生态环境局认可，因此5台2t/h锅炉不在本次验收范围，纳入后续验收；项目增加膜包机用于饮料灌装后包装工作，仅少数厂家要求作业，不在项目主体工艺流程内，无组织排放的挥发性有机物达标排放，包装方式改变未增加污染物排放，不属于重大变动。

# 表三主要污染物的产生、治理及排放

1.废气的产生、治理、排放 项目产生的废气主要为喷码产生的有机废气、膜包机有机废气、热熔胶挥发有机废气、污水处理站恶臭及食堂油烟。 喷码有机废气、膜包机有机废气及热熔胶挥发有机废气均在车间内无组织排放，车间进行全密闭生产，通过排气扇无组织排放。 污水处理站恶臭：污水处理站恶臭通过无组织排放，项目租赁四川华冠食品已有污水处理站，污水处理规模为1200t/d，污水处理站采用调节池+气浮+UASB厌氧池+反硝化池+硝化池+二沉池的工艺方案，可满足本项目废水（350.25m3/d）与简阳嘉美印铁制罐有限公司生产线改扩能项目废水（1.44m3/d）的处理量，污水处理站的环境空气污染主要来自生物处理过程中的腐化污水和污泥散发的恶臭。由于微生物分解有机物产生的还原性恶臭物质，通过表面散发进入大气环境，四川华冠食品有限公司该部分废气已通过验收，并在当地环保局进行备案。 食堂油烟：本项目依托于四川华冠食品有限公司食堂，食堂油烟废气经过油烟净化处理装置处理后屋顶排放，四川华冠食品有限公司食堂已通过验收，并在当地环保局进行备案。 2.废水的产生、治理、排放 项目产生的废水包含生活污水和生产废水。其中生产废水包括：生产车间设备、管道、地面洗涤废水；易拉罐和利乐包洗涤废水、锅炉软水系统离子交换酸碱废水，真空打检不合格产品料液、杀菌锅循环水。 生产废水：生产车间设备、管道、地面洗涤废水、易拉罐和利乐包洗涤废水、锅炉软水系统离子交换酸碱废水、真空打检不合格产品料液经污水处理站处理后排入市政管网；杀菌锅循环水循环使用，不外排。 生活废水经化粪池预处理经污水处理站处理后排入市政管网。 该项目污水处理站已安装在线监测系统，污水中化学需氧量及氨氮数据由简阳市环境保护局在线监控。 3.噪声的产生及治理 本项目生产过程中噪声主要来源于空压机、锅炉风机、各类泵、生产线等设备运行时产生的机械噪声。项目通过选用低噪声设备，合理进行布局，设置减震垫等措施减少噪声对周围的影响。 4.固体废弃物的产生及处理处置 项目固体废弃物分为一般废物和危险废物，主要以一般废物为主。其中一般废物主要为生产废渣（滤渣）、废包装材料、污水处理站污泥、生活垃圾、真空打检不合格产品（废易拉罐、利乐包）、原料验收不合格品、RO纯水制备废弃物（滤渣、废活性炭）、设备检修过程产生的含油抹布、手套等；危险废物主要为废润滑油、RO纯水制备废弃物（废离子交换树脂）。 项目具体固废产生量及去向见下表3-1。 表3-1项目固废处置表 种类; 污染因子; 处置方式; 排放去向. 一般固体废弃物; 生产废渣; 定期收集外售; 合理处置. 废包装材料; 可售部分分类后外卖废品回收站，不可售部分由环卫部门统一清运; 合理处置. 真空打检不合格产品（废易拉罐、利乐包）; 收集外售废品站; 合理处置. 原料验收不合格品; 由原料供应商回收; 合理处置. RO纯水制备废弃物; 滤渣由环卫部门清运和统一处置；废活性炭暂未产生，产生后由供货商回收处置; 合理处置. 含油抹布、手套; 统一收集后由环卫部门清运; 合理处置. 危险固体废弃物; 废润滑油; 交有资质单位（什邡开源环保科技有限公司）处置; 合理处置. RO纯水制备废弃物; 废离子交换树脂暂未产生，产生后由供货商回收处置; 合理处置. 5.污染物治理及环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资62万，占总投资3.1%，本项目环保投资见表3-2。 表3-2环保设施（措施）一览表单位（万元） 类别; 环评设计措施; 预计投资（万元）; 实际措施; 实际投资（万元）. 废水; 原四川华冠食品有限公司污水处理站租赁（管理权归 嘉饮公司所有）给本项目，处理能力 1200t/d; /; 与环评一致; /. 废气; 依托四川华冠食品有限公司食堂，食堂油烟通过油烟净化装置后高空排放; /; 依托四川华冠食品有限公司食堂，食堂油烟通过油烟净化装置后屋顶排放; /. 表3-2环保设施（措施）一览表（续）单位（万元） 类别; 环评设计措施; 预计投资（万元）; 实际措施; 实际投资（万元）. 废气; 锅炉房配备8米高排气筒一个; /; 锅炉房排气筒高度为15m（不在本次验收范围）; /. 每台锅炉配置一台低氮燃烧器（共5台）; 10; 未安装低氮燃烧装置; /. 车间通排风设施; 5; 与环评一致; 5. 固废; 设置一般固废暂存间、危废暂存间; 1; 与环评一致; 1. 噪声; 设备减震、厂房隔声、消声等; 20; 与环评一致; 20. 地下水防治; 厂区进行分区防渗; 30; 与环评一致; 30. 环境风险投资; 车间内配备口罩、灭火器、消火栓等; 4; 与环评一致; 4. 风险制度及管理人员培训; 2; 与环评一致; 2. 合计; 72; /; 62.

# 表四环境影响评价结论及环境影响评价批复

1.项目产业政策符合性 本项目属于饮料的灌装，本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修订本）“鼓励类”项目，同时本项目设备不属于国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》 （2013 修订本）“淘汰类”。简阳市经济科技和信息化局以《四川省技术改造投资项目备案表》（川投资备【2017-510185-14-03-216728】JXQB-0652 号）对项目进行备案。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 ### 2.项目规划符合性、选址合理性及外环境相容性 （一）规划符合性 《简阳市工业集中发展区城南工业园规划环境影响报告书》于 2016 年 12 月完成了环评报告的编制，由简阳市环保局于2017年4月给予了审查意见（简环发【2017】15号），审查意见见附件。 根据该工业园区的规划环评报告，简阳工业集中发展区城南工业园（以下简称“城南工业园”），由简阳市十里坝工业园区（以下简称“十里坝工业园区”）、简阳市工业园区（三期）（以下简称“工业园区三期”）、十里坝拓区三个部分合区组成，根据城南规划园区用地规布局划图（见附图），本项目用地属于工业用地。 根据《简阳市工业集中发展区城南工业园规划环境影响报告书》，十里坝工业园区，主要引进食品、机械制造、药业药械、纺织企业，同时引进污染小的企业和高科技企业。企业主体建设内容为饮料制造（C152），属于食品行业，符合园区项目引进。 因此，本项目符合当地规划。 （二）选址和理性 项目选址于四川省成都市简阳市工业集中发展区凯力威工业大道南段16号（项目租赁四川华冠食品有限公司厂房）。四川华冠食有限公司已于2008年1月取得对该地的国有土地使用证（简国用【2008】第00631号）（见附件），其中明确该用地为工业用地。公司同四川华冠食品有限公司已于2018年1月签定租赁合同。 根据《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中3.1.1条规定“厂区不应选择对食品有显著污染的区域”。本项目周边企业污染物采取相应措施后可达标排放，不存在对食品有显著污染的区域。3.1.2 条规定“厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源不能有效清除的地址”。本项目选址为原四川华冠食有限公司厂房，不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源不能有效清除的情况。3.1.4 条规定“厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难易避开时应设计必要的防范措施。”根据现场勘察，本项目厂区周围不存在虫害大量孳生的潜在场所。 因此，本项目选址合理。 （三）外环境相容性 项目周围无大的工业污染源存在。本次环评要求在后面的开发用地不能新建居住区、学校、医院及其它敏感建筑，对后期引进的项目应与本项目相容。 因此，评价认为项目的建设和周围环境相容。 综上所述，本项目在此本项目符合当地规划、项目选址合理、外环境上相容。 ### 3.工程区域环境现状结论 （1）环境空气质量 本项目所在区域的环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。 （2）地表水环境质量 引用监测数据中，沱江简阳市污水处理厂拟建排口上游500米处断面水质 BOD5指标超标外，其余指标均满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类水域标准要求。BOD5超标原因是该段附近居民生活污水处理不完善排入沱江所致。相关部门通过加强管理后，该段水质将有所改善。 （3）区域环境噪声质量 区域声学环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 ### 4.项目环境影响评价结论 地表水：项目投入营运后，生活污水与生产废水经过污水处理站处理，前期污水经处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准后排入沱江；后期园区污水处理厂营运后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入园区污水处理厂处理后达标排放。不会对地表水体产生明显影响。 大气环境：项目投入使用后，废气得到有效处理达标排放，不会对区域内环境空气质量造成明显影响。 声学环境：本项目营运后的主要噪声源是设备噪声，通过合理布局、设备减震、厂房隔声、消声、自然衰减等措施，使项目厂界噪声控制在标准范围之内。 固体废弃物：全部妥善处置，不会对环境产生明显影响。因此，本项目产生的固体废弃物不会产生二次污染。 评价认为：本项目对废水、废气、噪声及固体废弃物采取的治理措施，是有效、可行的。 ### 5.清洁生产分析结论 本项目通过在生产工艺与设备选择、原辅材料选用和管理、废物回收利用、污染治理、内部管理等几方面采取合理可行的清洁生产措施，有效地控制污染，采取的清洁生产方案和措施可大大降低能耗、物耗、水耗，减少污染物排放，降低产品成本，较好地实现清洁生产的目的。 - 风险分析结论 本项目生产过程不涉及有毒有害化学品的使用、不产生有毒有害物质，故本项目不涉及重大危险源，不构成环境风险事故，项目风险可控。 - 总量控制分析结论 根据项目特点，总量控制污染物及其控制指标建议如下： 表4-1项目总量控制指标（单位：吨/年） 污染物名称; 本项目总量指标. CODcr; 近期; 10.25. NH3-N; 1.54. SO2; 0.48. NOX; 0.72. - 评价结论 本项目建设符合国家产业政策，选址符合当地规划，污染物治理后满足达标排放要求， 环境风险可控，不会改变地表水、环境空气、声学等周边环境的现有环境状况，符合总量控制要求，从环境保护角度看，项目在现场址建设可行。 因此，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。 10.环境保护对策与建议 （1）本工程必须保证足够的环保资金，以保证本项目有关的各项治污措施付诸实施。做好项目建设的“三同时”工作； （2）配置必要的环保人员，监测工作可委托当地环境监测站进行；当污染处理设施运行不正常时，应立即停产检修，直至恢复正常。 （3）加强管理，切实杜绝生产过程中的跑、冒、漏，污染防治设施应保证每时每刻正常运转。健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理。 （4）加强对产噪设备的管理，对隔音屏噪设施定期检查，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作，保证其正常运行。 （5）厂区空地应尽量进行绿化，既美化环境，又净化空气，同时吸声、屏噪。 11.环评批复 由简阳市环境保护局（简环建[2018] 62号）批复内容如下： 你公司报送的《年产年加工20万吨饮料灌装项目环境影响报告表》及专家意见已收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目位于四川省成都市简阳市工业集中发展区凯力威工业大道南段16号。项目租赁四川华冠食品有限公司厂房、设备及附属设施（剩余饮料灌装生产线1条、锅炉5台、循环水站一座及污水处理站1座等）基础上购置安装全自动灌装生产线9套（共计10条）。项目完成后可实现年加工20万吨饮料灌装能力。项目主要建设内容：1.主体工程（主体厂房、易拉罐灌装车间、利乐包灌装车间、包装车间、调配车间、杀菌车间、配料车间、水处理车间、CPI清洗系统间）；2.辅助工程（办公区、食堂、仓库、装车区、维修间、保温室、锅炉房、循环水站、供水供电)；3.公用设施；4.环保设施。项目总投资2000万元，其中环保设施投资72万元。 项目取得了简阳市经济和信息化局备案同意（备案号：川投资备【2017-510185-14-03-216728】JXQB-0652号)，符合现行产业政策。项目租货四川华冠食品有限公司厂房，四川华冠食品有限公司已取得对该地的国有土地使用证（简国用【2008】第00631号)，其中明确该用地为工业用地，项目用地取得了相关许可。在落实报告表提出的防止生态破坏和环境污染的措施后，不利环境影响可得到减缓和控制。因此，我局原则同意你公司报告表中所列建设项目的性质、规模和拟采取的环境保护措施。 二、项目建设应重点做好以下工作 （一）严格按“报告表”要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。 （二）落实废水处理措施。营运期，生活污水、生产废水在园区污水处理厂及配套设施建成前，经污水处理站处理达标后排放；在园区污水处理厂及配套设施建成后，经园区管网排入园区污水处理厂处理后达标排放。 （三）落实“报告表”提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。施工期，严格按照国务院《大气污染防治行动计划》和《四川省灰霾污染防治实施方案》（川办发[2013]78号）相关要求采取防尘措施。营运期，锅炉废气经8m高排气简达标排放；食堂油烟通过油烟净化器处理后达标排放。 - 固体废物应严格按照“报告表”中的处置措施落实去向。管运期，生活垃圾交由市政环卫部门统一清运；项目生产过程中产生的废渣定期收集外售；废包装材料分类收集后，可再利用的外售至废品回收站，不可外售的定期交由市政环卫部门统一清运：污水处理站污泥定期收集送至城市生活垃圾填埋场处理；真空打检不合格产品收集外售废品站；原料验收不合格品由原料供应商回收处理；RO纯水制备废弃物过滤浦渣由市政环卫部门统一清运；废活性炭统一收集后由供货商回收；废离子交换树脂、废润滑油等危险废物集中收集后交由有资质的单位进行处置。 （五）加强噪声污染控制，营运期，设备噪声通过采取减震、消音等措施达标排放，禁止噪声扰民。 （六）强化环境风险防范和应急措施。制定并落实应急预案和风险防范措施，杜绝污染事故的发生。加强环境风险防范工作，确保项目对环境的安全。 （七）建设应注意解决好的其它问题，结合环评报告表及专家评估意见予以落实。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运营。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。 四、请简阳市环境监察执法大队负责该项目日常的环境保护监督检查工作。

# 表五验收检测质量保证及质量控制

1、验收监测期间，生产工况满足验收监测的规定和要求。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测技术规范》等技术规范要求，进行全过程质量控制。 3、验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 4、实验室样品分析均要求同步完成全程序空白实验、做样品总数10%的加标回收或平行双样分析。 5、气体采样在进现场前对气体分析、采样器流量计等进行校核。 6、监测前后对噪声仪进行校正，测定前后校准示值偏差≤0.5 dB (A)。 7、监测报告严格执行“三审”制度。

# 表六验收监测内容

本次监测由四川泰安生科技咨询有限公司完成，我公司具有四川省质量技术监督局出具《检验检测机构资质认定证书》，CMA证书编号：172303100236。 1.废气 1.1检测点位、项目及频率 表6-1废气监测内容 检测类别; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测时间及频次. 无组织 废气; 厂界四周; VOCs; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5的其他行业标准; 连续2天、每天4次. 1.2分析方法 1.2.1无组织废气检测方法及方法来源 表6-2无组织废气监测方法及方法来源 检测项目; 检测方法; 使用仪器及编号; 检出限（mg/m3）. VOCs; 直接进样-气相色谱法 HJ 38-2017; GC7900气相色谱仪（T-1349）; 0.07mg/m3. - 废水 2.1检测点位、项目及频率 表6-3废水监测内容 检测类别; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测时间及频次. 废水; 污水总排放口; pH、化学需氧量、 五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、动植物油类、阴离子表面活性剂; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准; 连续2天 每天4次. 2.2分析方法 表6-4废水监测方法及方法来源 检测项目; 检测方法; 使用仪器及编号; 检出限（mg/m3）. 化学需氧量; 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 酸式滴定管; 4mg/L. 五日生化需氧量; 稀释与接种法 HJ 505-2009; LRH-150生化培养箱（T-1300）、SX716溶解氧测量仪(T-1395); 0.5mg/L. 表6-4废水监测方法及方法来源（续） 检测项目; 检测方法; 使用仪器及编号; 检出限（mg/m3）. 悬浮物; 重量法 GB 11901-1989; FA-2004万分之一天平（T-1043）、DHG-9240A电热鼓风干燥箱（T-1351）; 4mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; UV-5800紫外可见分光光度计（T-1044）; 0.025mg/L（以N计）. pH; 玻璃电极法 GB 6920-1986; SX751型pH/ORP/电导率/溶解氧测定仪（T-1443）; 0.1（pH值）. 总磷; 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; UV-5800 紫外可见分光光度计（T-1044）; 0.01mg/L. 动植物油类; 红外分光光度法 HJ 637-2018; OIL-8红外测油仪（T-1309）; 0.06mg/L. 阴离子表面活性剂; 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987; UV-5800 紫外可见分光光度计（T-1044）; 0.05mg/L. 3.噪声 3.1检测点位、项目及频率 表6-5厂界环境噪声监测内容 检测类别; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测时间及频次. 噪声; 厂界四周 （4个点位）; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准; 连续2天、每天昼夜各1次. 3.2分析方法 表6-6厂界环境噪声监测方法及方法来源 检测项目; 检测方法及方法依据; 检测仪器; 检出限/dB（A）. 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008; AWA5688多功能声级计AWA6221B声校准器; /.

# 表七验收监测结果及评价

1.执行标准 根据四川嘉盛裕环保工程有限公司编制的《简阳嘉饮食品有限公司年加工20万饮料灌装项目建设项目环境影响报告表》以及简阳市环境保护局“简环建函[2017] 185号”要求，该项目环保验收监测执行标准如下： 表7-1 验收监测执行标准表 类别; 验收监测标准. 无组织废气; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5其他. 项目; 标准值（mg/m3）. 挥发性有机物（VOCs）; 2.0. 废水; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准. 项目; 标准值（mg/L）; 项目; 标准值（mg/L）. pH; 6~9（无量纲）; 悬浮物; 400. CODCr; 500; BOD5; 300. 动植物油类; 100; 阴离子表面活性剂; 20. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8.0; 氨氮; 45. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 昼间; 夜间. 65dB(A); 55dB(A). 备注; 本次锅炉房不在验收范围，故未对其进行有组织监测。. 2.验收工况 表7-2 验收监测期间工况统计 检测日期; 产品名称; 设计产量（t/d）; 实际产量（t/d）; 工况. 2020.01.08; 核桃浓浆; 3.125; 3.125; 100%. 花生酱; 9.375; 9.375; 100%. 水果浓浆; 2.5; 2.5; 100%. 蔬菜浓浆; 1.875; 1.875; 100%. 风味原浆; 1.875; 1.875; 100%. 茶浓缩液; 0.625; 0.625; 100%. 奶粉; 3.438; 3.438; 100%. 乳酸菌; 6.25×10-4; 6.25×10-4; 100%. 白糖; 33.125; 33.125; 100%. 复合食品添加剂; 0.109; 0.109; 100%. 香精香料; 0.0128; 0.0128; 100%. 表7-2 验收监测期间工况统计（续） 检测日期; 产品名称; 设计产量（t/d）; 实际产量（t/d）; 工况. 2020.01.09; 核桃浓浆; 3.125; 3.125; 100%. 花生酱; 9.375; 9.375; 100%. 水果浓浆; 2.5; 2.5; 100%. 蔬菜浓浆; 1.875; 1.875; 100%. 风味原浆; 1.875; 1.875; 100%. 茶浓缩液; 0.625; 0.625; 100%. 奶粉; 3.438; 3.438; 100%. 乳酸菌; 6.25×10-4; 6.25×10-4; 100%. 白糖; 33.125; 33.125; 100%. 复合食品添加剂; 0.109; 0.109; 100%. 香精香料; 0.0128; 0.0128; 100%. 3.废气 3.1检测结果 表7-3无组织废气监测结果单位：mg/m3 检测日期; 检测项目; 检测点位; 监测结果; 周界外 最高点; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2020.01.08; VOCs; 项目地厂界西北侧1#; 0.16; 0.18; 0.20; 0.17; 0.39; 2.0. 项目地厂界东北侧2#; 0.26; 0.18; 0.25; 0.19. 项目地厂界东南侧3#; 0.28; 0.20; 0.20; 0.36. 项目地厂界西南侧4#; 0.32; 0.34; 0.30; 0.39. 2020.01.09; 项目地东侧1#点; 0.15; 0.12; 0.17; 0.11; 0.38. 项目地西南侧2#点; 0.15; 0.15; 0.12; 0.17. 项目地西侧3#点; 0.13; 0.20; 0.12; 0.14. 项目地西北侧4#点; 0.16; 0.19; 0.38; 0.20. 3.2监测结论 从表7-3可以看出：验收监测期间，挥发性有机物无组织排放浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5中其他行业标准限值要求。 4.废水 4.1检测结果 表7-4 废水监测结果单位：mg/L 检测日期; 检测项目; 1#项目废水总排口. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围; 标准限值. 2020.01.08; pH（无量纲）; 7.8; 7.8; 7.8; 7.8; /; 6~9. 悬浮物; ＜4; 5; ＜4; 4; 4; 400. 化学需氧量; 8; 28; 37; 9; 20; 500. 五日生化需氧量; 5.8; 7.2; 10.0; 8.3; 7.8; 300. 氨氮（以N计）; 0.042; 0.057; 0.036; 0.062; 0.049; 45. 总磷; 0.04; 0.06; 0.04; ＜0.01; 0.04; 8. 动植物油类; 0.30; 0.37; 0.36; 0.27; 0.32; 100. 阴离子表面活性剂; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 20. 2020.01.09; pH（无量纲）; 7.6; 7.7; 7.8; 7.8; 7.6~78; 6~9. 悬浮物; ＜4; ＜4; 5.2; ＜4; ＜4; 400. 化学需氧量; 22; 25; 25; 26; 24; 500. 五日生化需氧量; 6.8; 8.3; 10.4; 8.3; 8.4; 300. 氨氮（以N计）; 0.066; 0.045; 0.051; 0.060; 0.056; 45. 总磷; 0.06; 0.02; 0.06; 0.03; 0.04; 8. 动植物油类; 0.31; 0.24; 0.39; 0.39; 0.33; 100. 阴离子表面活性剂; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 20. 4.2检测结论 从表7-4可以看出：验收监测期间，废水中氨氮及总磷排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求；其余监测项目满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4中三级标准标准限值要求。 5.噪声 5.1监测结果 表7-5噪声监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 等效A声级. 昼间; 夜间. 2020.01.08; 项目厂界西北侧外1m，高于围墙0.5m处1#; 59; 54. 项目厂界东北侧外1m，距地面1.2m处2#; 62; 53. 项目厂界东南侧外1m，高于围墙0.5m处3#; 56; 51. 项目厂界西南侧外1m，高于围墙0.5m处4#; 50; 45. 2020.01.09; 项目厂界西北侧外1m，高于围墙0.5m处1#; 60; 54. 项目厂界东北侧外1m，距地面1.2m处2#; 63; 52. 项目厂界东南侧外1m，高于围墙0.5m处3#; 62; 51. 项目厂界西南侧外1m，高于围墙0.5m处4#; 49; 40. 标准限值; 65; 55. 5.2监测结论 从表7-5可以看出：验收监测期间，厂界环境噪声昼、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值要求。

# 表八环境管理检查

1.环保审批手续及“三同时”执行情况检查 简阳嘉饮食品有限公司投资2000万元建设“年加工20万吨饮料灌装项目”，其中环保投资62万元，占项目总投资的3.1%，2018年2月四川嘉盛裕环保工程有限公司完成了本项目的环境影响评价报告表。2018年2月27日简阳市环境保护局对该环评报告表进行了审查并予以批复。 2020年1月委托四川泰安生科技咨询有限公司对该公司“年加工20万吨饮料灌装项目”编制环境保护验收监测表。项目在建设过程中，执行了环保“三同时”制度，环保审批手续完备。 2.环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 按照要求，项目建有废水、废气、噪声治理设施，并采取了固废处置措施。 ①废水处理：项目废水经污水处理站处理后排入市政管网。 ②废气处理：项目喷码有机废气、膜包机有机废气、热熔胶挥发有机废气在车间内无组织排放；污水处理站恶臭通过无组织排放，项目污水处理站紧邻主体厂房北侧，周边无居民等环境敏感点；食堂油烟依托于四川华冠食品有限公司食堂（已通过验收），食堂油烟废气经过油烟净化处理装置处理后屋顶排放。 ③噪声治理：本项目生产过程中噪声主要来源于空压机、锅炉风机、各类泵、生产线等设备运行时产生的机械噪声。项目通过选用低噪声设备，合理进行布局，设置减震垫等措施减少噪声对周围的影响。 ④固废处理：项目固废主要为生产废渣（滤渣）、废包装材料、污水处理站污泥、生活垃圾、真空打检不合格产品（废易拉罐、利乐包）、原料验收不合格品、RO纯水制备废弃物（滤渣、废活性炭、废离子交换树脂）、设备检修过程产生的含油抹布、手套、废润滑油等。 ## 生产废渣定期收集外售；废包装材料分类收集后，可售的外卖废品回收站，不可售的定期由环卫部门统一清运至生活垃圾处理场处理；污水处理站污泥定期收集至城市生活垃圾处理场处理；生活垃圾由清洁人员按时清扫后暂存于厂内垃圾桶，定期由环卫部门统一清运至生活垃圾处理场处置；真空打检不合格产品（废易拉罐、利乐包）收集外售废品站；原料验收不合格品由原料供应商回收处理；RO纯水制备废弃物：滤渣由环卫部门清运和统一处置，废活性炭、废离子交换树脂收集后由供货商回收；含油抹布、手套统一收集后由环卫部门统一清运；废润滑油收集后暂存于危废暂存间后交有资质单位（什邡开源环保科技有限公司）处置。 3.环境保护管理制度的建立和执行情况检查 该项目接受当地环境保护部门的监督和指导，按照环评的要求，落实了相关环保费用，建立环境保护管理档案（环评报告表、批复等），由兼职人员负责环保资料的管理。 4.风险防范与应急措施检查 简阳嘉饮食品有限公司制定了《突发环境事件应急预案》，并报送至成都市简阳生态环境局备案，备案编号：510185-2019-111-2。 5.环评及批复落实情况检查 表8-1 环评及批复与环保措施落实情况对照表 环评及批复要求; 落实情况. 落实废水处理措施。营运期，生活污水、生产废水在园区污水处理厂及配套设施建成前，经污水处理站处理达标后排放；在园区污水处理厂及配套设施建成后，经园区管网排入园区污水处理厂处理后达标排放。; 已落实，生活污水、生产废水经污水处理站处理后排入市政管网。. 落实“报告表”提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。施工期，严格按照国务院《大气污染防治行动计划》和《四川省灰霾污染防治实施方案》（川办发[2013]78号)相关要求采取防尘措施。营运期，锅炉废气经8m高排气简达标排放；食堂油烟通过油烟净化器处理后达标排放。; 已落实，锅炉废气经15m高排气筒排放（不在本次验收范围）；食堂油烟经油烟净化器处理后排放。. 固体废物应严格按照“报告表”中的处置措施落云法而，管运期，生活垃级交由市政环卫部门统一清运；项目生产过程中产生的废渣定期收集外售：废包装材料分类收 集后，可再利用的外售至废气回收站，不可外售的定期交由市政环卫部门统一清运；污水处理站污泥定期收集送至城市生活垃极填埋场处理；真空打检不合格产品收集外售废品站；原料验收不合格品由原料供应商回收处理；RO纯水制备废弃物过滤滤渣由市政环卫部门统一清运；废活性炭统一收集后由供货商回收；废离子交换树脂、废润滑油等危险废物集中收集后交由有资质的单位进行处置。; 已落实，生活垃级交由市政环卫部门统一清运；项目生产过程中产生的废渣定期收集外售：废包装材料分类收集后，可再利用的外售至废品回收站，不可外售的定期交由市政环卫部门统一清运；污水处理站污泥定期收集送至城市生活垃极填埋场处理；真空打检不合格产品收集外售废品站；原料验收不合格品由原料供应商回收处理；RO纯水制备废弃物过滤滤渣由市政环卫部门统一清运；废活性炭、废离子交换树脂统一收集后由供货商回收；废润滑油等危险废物集中收集后交由有资质的单位进行处置。. 加强噪声污染控制，营运期，设备噪声通过采取减震、消音等措施达标排放，禁止噪声扰民。; 已落实，项目选用低噪声设备，合理进行布局，设置减震垫等措施减少噪声对周围的影响。. 强化环境风险防范和应急措施。制定并落实应急预案和风险防范措施，杜绝污染事故的发生。加强环境风险防范工作，确保项目对环境的安全。; 已落实，简阳嘉饮食品有限公司制定了《突发环境事件应急预案》，并报送至成都市简阳生态环境局备案，备案编号：510185-2019-111-2。. 6.总量控制 本次锅炉不在验收范围，因此不做总量核算；废水进入市政管网，由污水处理厂进行总量核算。 7.周边公众意见调查 验收期间向周边民众发放公众意见调查表30份，本次公众参与调查本着公开、平等、广泛和便利的原则，调查本项目对周围居民生活、学习、工作带来的影响。调查结果统计见表8-2。 表8-2公众意见调查表 项目概况; 简阳嘉饮食品有限公司投资2000万元在现有厂区内新建年加工20万吨灌装饮料生产项目，废水处理依托原有工程，新增生产线和废气治理设施。项目产生的污染物及治理措施主要有： （1）废水：生产废水依托原有污水处理设施处理后排入市政管网；生活废水依托原有预处理池处理后排入市政管网。 （2）废气：项目喷码有机废气、热熔胶挥发有机废气在车间内无组织排放；污水处理站恶臭无组织排放；食堂油烟依托于四川华冠食品有限公司食堂，油烟废气经过油烟净化处理装置处理后通过管道屋顶排放。 （3）噪声：项目选用低噪声设备，合理进行布局，设置减震垫等措施减少噪声对周围的影响。。 （4）固体废物：生产废渣定期收集外售；废包装材料分类收集后，可售的外卖废品回收站，不可售的定期由环卫部门统一清运至生活垃圾处理场处理；污水处理站污泥定期收集至城市生活垃圾处理场处理；生活垃圾由清洁人员按时清扫后暂存于厂内垃圾桶，定期由环卫部门统一清运至生活垃圾处理场处置；真空打检不合格产品（废易拉罐、利乐包）收集外售废品站；原料验收不合格品由原料供应商回收处理；RO纯水制备废弃物：滤渣由环卫部门清运和统一处置，废活性炭收集后由供货商回收，废离子交换树脂暂存于危废暂存间后交有资质单位处理；含油抹布、手套统一收集后由环卫部门统一清运；废润滑油收集后暂存于危废暂存间后交有资质单位处理。. 被调查人员姓名; 性别; 年龄. 文化程度; 职业; 电话. 住址. - 您对本项目是否了解？ 全面了解□ 部分了解□ 不了解□ 2、您是否同意本工程通过建设项目竣工环境保护验收？ 同意□ 不同意□ 3、您若反对本项目，请说明理由： 4、在项目运行中可能会产生的各类环境问题中，您最关注或担心以下哪些问题： 废水□ 废气□ 噪声□ 固体废物□ 环境风险□ 5、本项目的建立对您的生活是否造成影响： 是□ 否□ 6、如您有其他具体意见和建议，请说明： 1）. 表8-4调查结果统计表 调查内容; 调查结果. 您对该项目是否了解; 全面了解; 部分了解; 不了解. 26人; 4人; /. 您是否同意本工程通过建设项目竣工环境保护验收; 同意; 不同意. 30人; /. 在项目运行中可能会产生的各类环境问题中，您最关注或担心以下哪些问题; 废水; 废气; 噪声; 固体废物; 环境风险. 22人; 28人; 23人; 3人; 8人. 本项目的建立对您的生活是否造成影响; 是; 否. 2人; 28人. 本次调查结果显示，共发放30份问卷，收回30份问卷，回收率为100%。被调查民众同意本工程通过建设项目竣工环境保护验收。 8.工程建设对环境的影响 根据废气、废水、厂界噪声验收检测结果及固体废物的处置情况检查，其工程“三废”排放均达到验收执行标准，项目在调试运行过程中对周边外环境未造成显著性影响。

# 表九验收监测结论及建议

简阳嘉饮食品有限公司年加工20万吨饮料罐装建设项目，总投资2000万元，其中环保投资62万，占项目总投资的3.1%，2018年2月四川嘉盛裕环保工程有限公司完成了本项目的环境影响评价报告表。2018年2月27日简阳市环境保护局对该环评报告表进行了审查并予以批复。 本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求建设，运行基本正常。公司内部设有环境管理机构，建立了环境管理体系，制定了《突发环境事件应急预案》，并报送至成都市简阳生态环境局备案，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。本次验收在本项目各生产工序和废气、废水处理设施均正常稳定运行，生产加工达到设计生产量的75%以上的工况下，进行了废气、废水、厂界噪声的采样检测。 本验收检测报告是针对2020年01月08日至01月09日正常生产条件下开展验收检测所得出的结论。验收监测结论如下： - 废水 验收监测期间，废水pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类、阴离子表面活性剂检测结果符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4中三级标准限值要求；氨氮及总磷检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求。 （2）废气 验收监测期间，挥发性有机物无组织排放浓度符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5中其他行业标准限值要求。 （3）噪声 验收监测期间，厂界昼、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值要求。 - 固体废物 生产废渣定期收集外售；废包装材料分类收集后，可售的外卖废品回收站，不可售的定期由环卫部门统一清运至生活垃圾处理场处理；污水处理站污泥定期收集至城市生活垃圾处理场处理；生活垃圾由清洁人员按时清扫后暂存于厂内垃圾桶，定期由环卫部门统一清运至生活垃圾处理场处置；真空打检不合格产品（废易拉罐、利乐包）收集外售废品站；原料验收不合格品由原料供应商回收处理；RO纯水制备废弃物：滤渣由环卫部门清运和统一处置，废活性炭、废离子交换树脂暂未产生，产生后由供货商回收处置；含油抹布、手套统一收集后由环卫部门统一清运；废润滑油收集后暂存于危废暂存间后交有资质单位（什邡开源环保科技有限公司）处置。 （5）综合结论 综上，简阳嘉饮食品有限公司年加工20万吨饮料灌装项目执行了国家有关环境保护法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求同时设计、同时施工和同时投入使用。废水去向明确，各污染能够实现达标排放，固废得到了合理处置。公司内部设有专人负责环境管理工作，建立了环境管理体系，制定了突发环境事件应急预案，环境保护管理制度完善，环评报告及批复中提出的环保要求和措施均得到落实。按照生态环境部关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，该工程具备竣工环境保护验收条件，建议该项目通过竣工环境保护验收。 建议 1、建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备等各项治污措施的定期检查和维护工作，确保各项污染物达标排放。 2、加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受当地环保主管部门对公司环保工作的监督指导。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：四川泰安生科技咨询有限公司                       填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年加工20万吨饮料灌装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | C1523、C1524、C1529 | 建设地点 |  | 四川省成都市简阳市工业集中发展区凯利威工业大道南段16号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 果菜汁及果菜汁饮料制造、含乳饮料及植物蛋白饮料制造、茶饮料及其他饮料制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建□改扩建□技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年加工20万吨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年加工20万吨 | 环评单位 |  |  | 四川嘉盛裕环保工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 简阳市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 简环建[2018] 62号 | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019年5月 | 排污许可证申领时间 |  |  | 2019.08.07 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91510185MA6DGPU30T001U |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 四川泰安生科技咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 四川泰安生科技咨询有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | 均达到工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 72 | 所占比例（%） |  |  | 3.6 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 62 | 所占比例（%） |  |  | 3.1 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / |  | 废气治理（万元） |  | 5 | 噪声治理（万元） |  |  | 20 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  |  | / |  | 其他（万元） |  | 36 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 7680 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） |  |  |  |  | / | 验收时间 |  |  | 2020年1月7日至1月8日 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 石油类 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 烟尘 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年